Пояснительная записка

6 класс

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы по  швейному делу Л.С.Иноземцевой, а также учебного плана МБОУ «Пировская средняя школа».

Учебный план школы     предусматривает ведение уроков  «Профильный труд» -  4 часов в неделю.

Программа рассчитана на 1 год обучения (140 часов) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных базисным планом.

Программа предназначена для преподавания швейного дела, как одного из профилей трудового обучения в общеобразовательном учебном заведении для детей с проблемами в интеллектуальном развитии. Занятия по данному виду профессиональной подготовки  содействуют общему развитию учащихся, и предусматривает подготовку к самостоятельному выполнению заданий и изготовлению швейных изделий и выполнению различных операций.

В процессе обучения швейному делу учащиеся усваивают необходимые в быту и посильной индивидуальной деятельности знания и умения по швейному делу. На уроках девочки учатся шить одежду, постельное бельё, овладевают навыками ремонта одежды. Выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им самостоятельность в быту.

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторику.

Цель данной программы:

Формирование умений и навыков необходимых для применения их в повседневной жизни.

Задачами рабочей программы являются:

- формирование отношения к труду, как нравственной норме и источнику средств существования;

-сообщение учащимся необходимых знаний по технологии пошива изделий;

-формирование практических умений навыков при выполнении заданий по пошиву изделий;

-обучение приемам безопасной работы на швейной машине с электроприводом и оборудовании мастерской.

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного  материала и постепенного ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, получаемых на уроках математики, естествознания,  русского языка.

Программа построена таким образом, что усвоение необходимых технологических знаний неразрывно связано с выполнением практических работ, т.е. с непосредственным трудом учащихся, на которые отводится не менее 80% учебного времени. Знания о свойствах материала, использовании их в производстве, правила обращения с инструментами, трудовые умения учащиеся приобретают в процессе изготовления изделия.

Основные методы работы:

-наглядный  -  показ образцов, выполненной работы, анализ образца, демонстрация выполнения практической работы, поэтапный наглядный план работы;

-практический - последовательное выполнение трудовой операции под руководством учителя;

-словесный - предварительная краткая беседа, словесный инструктаж, рассказ;

Система контроля в процессе обучения предполагает:

- наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием учащихся;

- мотивированная оценка знаний и умений;

-проведение самостоятельных работа по окончанию четверти;

-непосредственный контроль выполнения трудовых приемов и операций в практической деятельности;

- устный опрос;

-самоконтроль;

-взаимоконтроль.

Для контроля сформированности умений и навыков по окончанию каждой четверти проводится контрольная работа.

Учащийся должен знать:

-общие сведения об устройстве швейной машины с ручным приводом;

-сведения об инструментах и приспособлениях для шитья, их назначение и устройстве;

-санитарно-гигиенические требования, правила безопасной работы и организацию рабочего места швеи;

-требования, предъявляемые к качеству и отделке изделий.

Календарно- тематическое планирование   6 класс

| № урока п/п | Раздел программы | Тема рока | Кол-во часов | Тип урока | Элементы содержания |  |  | Требования к уровню подготовки учащихся (результат) | Дата проведения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт. |
| 1. | Вводное занятие | Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда | 1 | Урок - беседа |  |  | Профессия швеи – мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Распределение рабочих мест. Правила безопасной работы в мастерской. | Знать: правила безопасной работы в мастерской. Иметь преставление о профессии швеи – мотористки. Уметь: организовывать рабочее место |  |  |
| 2. | Обработка обтачкой среза ткани | Виды обтачек | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Виды срезов ткани. Свойства срезов ткани. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и лёгкого платья. Отличительные особенности каждого вида обтачек. | Знать: свойства срезов ткани, виды обтачек и сферу их применения. Уметь: определять вид обтачки. |  |  |
| 3. |  | Косая обтачка. Соединение косых обтачек | 1 | Комбинированный |  |  | Косая обтачка. Виды косых обтачек. Раскрой косых обтачек. Соединение косых обтачек. | Знать: отличительные особенности косой обтачки, её виды, сферу применения. Уметь: выполнять раскрой косых обтачек, соединять косые обтачки. |  |  |
| 4. |  | Раскрой долевых и поперечных обтачек | 1 | Практическая работа |  |  | Раскрой и стачивание долевых, поперечных обтачек с опорой на операционную предметную карту. Требования к качеству выполняемой операции | Знать: правила стачивания частей обтачки, правила раскроя. Уметь: выкраивать долевые, поперечные обтачки и соединять их. |  |  |
| 5. |  | Обработка среза детали долевой обтачкой. | 1 | Практическая работа |  |  | Обработка среза детали долевой обтачкой на изнаночную сторону. Требования к качеству выполняемой операции. | Знать: суть термина «выметать». Уметь: выполнять обработку среза детали долевой обтачкой на изнаночную сторону, проверять качество работы |  |  |
| 6. |  | Обработка среза детали поперечной обтачкой | 1 | Практическая работа |  |  | Обработка среза детали поперечной обтачкой на лицевую сторону. Требования к качеству выполняемой операции | Уметь: выполнять обработку среза детали поперечной обтачкой на лицевую сторону, проверять качество работы |  |  |
| 7- 8. |  | Обработка среза детали косой обтачкой | 2 | Практическая работа |  |  | Обработка закруглённого среза детали одинарной косой обтачкой. Обработка закруглённого среза детали двойной косой обтачкой. Требования к качеству выполняемой операции. | Знать: суть терминов «оттяжка» и «сутюжка». Уметь: выполнять обработку закруглённых срезов косой двойной обтачками, контролировать качество работы. |  |  |
| 9. | Обработка долевой обтачкой косого среза ткани | Знакомство с изделием (косынка для работы) | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Косынка: фасоны, ткани, используемые для её изготовления. Описание изделия. Косой срез ткани и его свойства. Учёт свойств при обработке изделия | Знать: название тканей, используемых для пошива косынок. Уметь: описывать изделие |  |  |
| 10. |  | Построение чертежа | 1 | Практическая работа |  |  | Построение чертежа выкройки косынки. | Знать: правила оформления чертежей. Уметь: выполнять построение чертежа выкройки. |  |  |
| 11. |  | Подготовка выкройки косынки к раскрою | 1 | Практическая работа |  |  | Подготовка выкройки к раскрою. | Знать: правила подготовки выкройки к раскрою. Уметь: выполнять подготовку выкройки к раскрою. |  |  |
| 12. |  | Раскрой косынки | 1 | Практическая работа |  |  | Подготовка ткани к раскрою. Складывание ткани для раскроя косынки. Раскрой косынки. Определение правильности косого среза на ткани. Требование к качеству выполняемой работы. | Знать: правила подготовки ткани к раскрою, раскроя детали. Уметь: выполнять раскрой косынки, проверять качество работы. |  |  |
| 13. |  | Составление плана пошива косынки | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Подготовка детали косынки к обработке. План пошива косынки. | Знать: правила подготовки детали косынки к обработки. Уметь: составлять план пошива косынки |  |  |
| 14- 15. |  | Обработка долевого и поперечного срезов косынки | 2 | Практическая работа |  |  | Обработка долевого и поперечного срезов косынки швом вподгибку с закрытым срезом. Требования к качеству выполняемой работы | Знать: технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Уметь: обрабатывать долевой и поперечный срезы косынки, проверять качество выполняемой работы |  |  |
| 16. |  | Обработка косого среза косынки | 1 | Практическая работа |  |  | Определение размера долевой обтачки для обработки косого среза косынки. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. Требование к качеству выполняемой работы | Знать: правила определения размера долевой обтачки, раскроя долевой обтачки. Уметь: выполнять раскрой и соединение долевой обтачки, обрабатывать долевой обтачкой косого среза косынки |  |  |
| 17. |  | Утюжка готового изделия | 1 | Практическая работа |  |  | Утюжка готового изделия Оценка качества. Складывание готового изделия. | Уметь: выполнять утюжку изделия, оценивать качество работы, складывать косынку. |  |  |
| 18. | Обработка сборок | Сборка как отделка на женском и детском лёгком платье, белье | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Сборка как отделка на женском и детском лёгком платье, белье, рабочей одежде. Способы выполнения сборок(ручные и машинные сборки). Правила припуска ткани на сборку | Знать: сферу применение сборок, способы их выполнения. Уметь: выполнять расчёт расхода ткани на сборку |  |  |
| 19- 20. |  | Выполнение сборок машинным способом | 2 | Практическая работа |  |  | Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок. Выполнение сборок машинным способом. Равномерное распределение сборок. Требование к качеству выполняемой операции. | Знать: правила подготовки швейной машины для выполнения сборок. Уметь: выполнять сборку машинным способом |  |  |
| 21- 22. |  | Выполнение сборок ручным способом | 2 | Практическая работа |  |  | Выполнение сборок ручным способом. Равномерное распределение сборок. Соединение детали со сборкой со второй деталью. Требования к качеству выполняемой работы | Уметь: выполнять сборку ручным способом, соединять деталь со сборкой со второй деталью (без сборки) |  |  |
| 23. | Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в поясном изделии | Ткацкое производство. Полотняное переплетение | 1 | Комбинированный |  |  | Основные операции ткацкого производства. Полотняное переплетение: его отличительные особенности и свойства тканей, выработанных данным переплетением | Знать: суть процесса ткачества, особенности полотняного переплетения и свойства тканей, выработанных полотняным переплетением. Уметь: изготавливать образец полотняного переплетения |  |  |
| 24. |  | Хлопчато-бумажная ткань: её производство и свойства | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Волокно для изготовления хлопчатобумажной ткани. Производство хлопчатобумажной ткани. Свойства хлопчатобумажной ткани. Распознание вида хлопчатобумажных тканей | Знать: свойства хлопчатобумажной ткани. Иметь представление о процессе производства хлопчатобумажной тканей. Уметь: распознавать хлопчатобумажную ткань. |  |  |
| 25. |  | Распознание хлопчатобумаж-ных тканей | 1 | Практическая работа |  |  | Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь. | Знать: свойства хлопчатобумажных тканей. Уметь: распознавать хлопчатобумажные ткани. |  |  |
| 26. |  | Знакомство с изделием (фартук на поясе) | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Фартук: назначение, фасоны, ткани для пошива. Название деталей и контурных срезов. Виды отделки. План изготовления фартука. | Знать: назначение фартука, к какому ввиду одежды он относится, виды отделки, план изготовления фартука. Уметь: подбирать ткань для фартука, составлять план изготовления изделия |  |  |
| 27. |  | Снятие мерок | 1 | Комбинированный |  |  | Название и обозначение мерок. Правила и последовательность снятия мерок для построения чертежа фартука на поясе | Знать: названия и обозначения мерок, правила и последовательность их снятия. Уметь: снимать мерки, необходимые для построения чертежа фартука на поясе |  |  |
| 28. |  | Построение чертежа выкройки фартука на поясе. Подготовка деталей выкройки к раскрою | 1 | Практическая работа |  |  | Построение чертежа выкройки фартука на поясе. Подготовка деталей выкройки к раскрою | Знать: правила оформления чертежей. Уметь: выполнять построение чертежа выкройки фартука на поясе и подготавливать выкройку к раскрою |  |  |
| 29. |  | Раскрой фартука на поясе | 1 | Практическая работа |  |  | Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки на ткани. Раскрой деталей фартука с учётом припусков на швы. Требование к качеству выполняемой работы | Знать: правила подготовки ткани к раскрою и выполнение рациональной раскладки деталей. Уметь: выполнять раскрой деталей фартука, оценивать качество выполненной работы |  |  |
| 30. |  | Подготовка деталей кроя к обработке | 1 | Комбинированный |  |  | Определение середины детали. Контрольные линии. Стачивание деталей пояса | Уметь: находить середину детали, прокладывать контрольные линии, соединять детали пояса стачным швом |  |  |
| 31. |  | Составление плана пошива изделия | 1 | Объяснение нового материала |  |  | План пошива фартука на поясе. Виды швов, используемых при пошиве изделия | Знать: виды швов, используемых при пошиве фартука. Уметь: составлять план пошива фартука на поясе (по образцу) |  |  |
| 32. |  | Заготовка косой обтачки | 1 | Практическая работа |  |  | Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Требование к качеству выполняемой работы | Знать: правила раскроя си соединения косой обтачки. Уметь: определять размер, выкраивать и соединять косую обтачку, оценивать качество работы |  |  |
| 33- 34. |  | Обработка закруглённого среза основной детали фартука | 2 | Практическая работа |  |  | Обработка закруглённого среза основной детали фартука двойной косой обтачкой. Требование к качеству выполняемой работы | Знать: технологию обработки закруглённых срезов косой обтачкой. Уметь: обрабатывать закруглённый срез основной детали фартука двойной косой обтачкой, проверять качество работы |  |  |
| 35. |  | Обработка пояса | 1 | Комбинированный |  |  | Обтачивание концов пояса. Вымётывание шва на ребро. Требование к качеству выполняемой работы | Знать: технологию выполнения обтачного шва, правила вымётывания швов. Уметь: выполнять обработку концов пояса |  |  |
| 36. |  | Образование сборок по верхнему срезу | 1 | Практическая работа |  |  | Образование сборок по верхнему срезу основной детали машинным способом. Равномерное распределение сборок. Требование к качеству выполняемой работы | Знать: способы образования сборок. Уметь: выполнять сборку по верхнему срезу основной детали изделия |  |  |
| 37. |  | Обработка верхнего среза фартука поясом | 1 | Комбинированный |  |  | Определение середины пояса и совмещение его с серединой основной детали. Примётывание и соединение пояса с основной деталью. Требования к качеству выполняемой работы | Знать: правила нахождения середины детали. Уметь: выполнять обработку верхнего среза основной детали фартука поясом |  |  |
| 38. |  | Отделка фартука. Утюжка готового изделия | 1 | Комбинированный |  |  | Виды отделок фартука. Утюжка фартука. Оценка качества выполненной работы. | Знать: виды отделок и правила безопасной работы с утюгом. Уметь: выполнять отделку изделия, его влажно-тепловую обработку. |  |  |
| 39. | Ремонт одежды | Заплата: формы, способы пришивания | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Виды ремонта одежды. Заплаты: формы и способы пришивания | Знать: правила подготовки одежды к ремонту, назначение и формы заплат, суть понятия «наложить заплату» |  |  |
| 40. |  | Подбор ткани для заплаты | 1 | Комбинированный |  |  | Правила подбора ткани для заплаты из гладкокрашеной ткани и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету и рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Определения места наложения и размера заплаты. Подбор ткани для заплаты. Раскрой заплаты | Знать: правила подбора ткани для заплаты, раскроя заплаты. Уметь: подбирать ткань для заплаты на конкретном изделии, выполнять раскрой заплаты |  |  |
| 41- 42. |  | Наложение заплаты ручным способом из гладкокрашенной ткани | 2 | Практическая работа |  |  | Раскрой заплаты из гладкокрашенной ткани с прибавкой на швы. Последовательность пришивания заплаты из гладкокрашенной ткани ручным способом на образце. Требования к качеству выполняемой работы. | Уметь: выполнять раскрой заплаты с прибавкой на швы, пришивать заплату из ткани с рисунком ручным способом |  |  |
| 43. |  | Утюжка заплаты | 1 | Практическая работа |  |  | Утюжка заплаты. Контроль качества выполняемой работы | Уметь: выполнять влажно- тепловую обработку заплат, оценивать качество выполненной работы |  |  |
| 44- 45. | Самостоя-тельная работа | Обработка закруглённого среза двойной косой обтачкой | 2 | Самостоятельная работа |  |  | Последовательность обработки закруглённого среза двойной косой обтачкой | Уметь: выполнять обработку закруглённого среза двойной косой обтачкой, контролировать качество работы |  |  |
| 46- 47. |  | Выполнение сборок машинным способом по поперечному срезу | 2 | Самостоятельная работа |  |  | Последовательность подготовки швейной машины для образования сборок, выполнение сборок машинным способом | Уметь: выполнять сборку машинным способом |  |  |
| 48- 49. | Запошивоч-ный шов | Запошивочный шов: конструкция, применение | 2 | Объяснение нового материала |  |  | Виды соединительного шва. Запошивочный шов: конструкция и сфера применения. Условное изображение запошивочного шва. Ширина шва | Знать: конструкцию и сферу применения запошивочного шва, его условное изображение. Уметь: распознавать запошивочный шов |  |  |
| 50- 51. |  | Выполнение запошивочного шва на образце (первый способ) | 2 | Практическая работа |  |  | Сложение ткани с выпуском одного среза. Смётывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва | Уметь: выполнять запошивочный шов, контролировать ширину шва и качество работы |  |  |
| 52- 53. |  | Выполнение запошивочного шва на образце (второй способ) | 2 | Практическая работа |  |  | Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Смётывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва | Уметь: выполнять запошивочный шов, контролировать ширину шва и качество работы |  |  |
| 54. | Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закруглённым срезом | Сатиновое и саржевое переплетения | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение сатинового и саржевого переплетений с полотняным | Знать: простейшие переплетения нитей в тканях. Уметь: распознавать виды переплетений нитей в тканях |  |  |
| 55. |  | Свойства тканей, выработанных различными видами переплетений нитей | 1 | Практическая работа |  |  | Зависимость свойств тканей от вида переплетения нитей в них | Уметь: сравнивать свойства тканей, выработанных различными видами переплетений нитей |  |  |
| 56. |  | Масштаб и масштабная линейка | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Понятие «масштаб». Масштабная линейка, применение, приёмы работы | Знать: суть понятия «масштаб». Уметь: работать с масштабной линейкой |  |  |
| 57. |  | Размеры изделия | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Запись мерок. Стандартные мерки. Размеры изделия | Знать: правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Уметь: определять размер изделия конкретного человека |  |  |
| 58. |  | Оформление чертежа изделия | 1 | Комбинированный |  |  | Обозначение точек, отрезков и линий чертежа. Деление отрезков на равные части. Построение перпендикуляра и кривых линий. Проведение вспомогательных линий | Уметь: строить отрезки нужного размера, делить отрезки на равные части, строить перпендикуляр и кривые линии |  |  |
| 59. |  | Знакомство с изделием (нижняя сорочка с круглым вырезом) | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Плечевые изделия. Сорочка с круглым вырезом. Ткани, используемые для изготовления сорочки. Описание изделия. Название деталей и контурных срезов изделия. План работы по изготовлению сорочки | Знать: назначение сорочки, ткани для её изготовления, название деталей и контурных срезов. Уметь: описывать изделие |  |  |
| 60. |  | Снятие мерок | 1 | Комбинированный |  |  | Мерки для построения чертежа плечевого бельевого женского изделия | Знать: правила снятия мерок. Уметь: снимать мерки для построения чертежа сорочки |  |  |
| 61. |  | Построение чертежа плечевого бельевого изделия | 1 | Комбинированный |  |  | Построение чертежа плечевого бельевого женского изделия в масштабе 1:4. Прибавки на свободное облегание | Знать: правила оформления чертежей. Уметь: выполнять построение чертежа изделия в масштабе 1:4 |  |  |
| 62- 63. |  | Изготовление выкройки изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Расчет расхода ткани на изделие | 2 | Практическая работа |  |  | Изготовление выкройки изделия в натуральную величину. Подготовка выкройки к раскрою. Расчёт расхода ткани на изделие | Знать: правила подготовки выкройки к раскрою. Уметь: изготавливать выкройку нижней сорочки, подготовить выкройку к раскрою, рассчитать расход ткани на изделие |  |  |
| 64. |  | Раскрой изделия | 1 | Практическая работа |  |  | Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей на ткани с учётом экономного расходования ткани. Раскрой деталей изделия с учётом припусков на швы. Требования к качеству выполняемой работе | Знать: правила подготовки ткани к раскрою. Уметь: выполнять рациональную раскладку деталей на ткани, раскраивать изделие, оценивать качество выполненной работы |  |  |
| 65. | Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом бельевом изделии (8 ч) | Подготовка деталей кроя к обработке | 1 | Комбинированный |  |  | Определение середины деталей путём сложения. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей) | Знать: назначение контрольных линий. Уметь: выполнять операции по подготовке деталей кроя к обработке |  |  |
| 66. |  | Составление плана пошива сорочки с круглым вырезом | 1 | Урок-беседа |  |  | План работы по пошиву сорочки с круглым вырезом. Швы, используемые при пошиве изделия | Знать: швы. Используемые при пошиве сорочки. Уметь: составлять план пошива изделия под руководством учителя |  |  |
| 67. |  | Обработка плечевых срезов сорочки | 1 | Практическая работа |  |  | Обработка плечевых срезов сорочки с круглым вырезом запошивочным швом. Требования к качеству выполняемой операции | Знать: технологию выполнения запошивочного шва. Уметь: обрабатывать плечевые срезы запошивочным швом, контролировать качество шва |  |  |
| 68- 69. |  | Обработка среза горловины сорочки | 2 | Практическая работа |  |  | Правила раскроя и соединения косых обтачек. Определение размера косой обтачки. Стачивание обтачки в кольцо. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. Обработка среза горловины сорочки с круглым вырезом двойной косой обтачкой. Требование к качеству выполняемой работы | Знать: правила раскроя и соединения косых обтачек. Уметь: определять размер обтачки, выполнять обработку среза горловины сорочки двойной косой обтачкой |  |  |
| 70. |  | Обработка боковых срезов сорочки | 1 | Практическая работа |  |  | Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом. Требования к качеству выполняемой операции | Знать: технологию выполнения запошивочного шва. Уметь: выполнять обработку боковых срезов сорочки запошивочным швом, контролировать качество выполняемой работы |  |  |
| 71. |  | Обработка срезов пройм сорочки | 1 | Практическая работа |  |  | Заготовка косой обтачки. Определение размера косой обтачки. Обработка срезов пройм сорочки двойной косой обтачкой. Требование к качеству выполненной работы | Знать: правила раскроя и соединения косых обтачек. Уметь: выполнять обработку срезов пройм сорочки двойной косой обтачкой |  |  |
| 72. |  | Обработка нижнего среза сорочки | 1 | Практическая работа |  |  | Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым срезом. Требования к качеству выполняемой работы | Знать: технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Уметь: выполнять обработку нижнего среза сорочки, контролировать качество выполнения работы |  |  |
| 73. |  | Окончательная отделка изделия | 1 | Практическая работа |  |  | Окончательная отделка изделия. Утюжка готового изделия. Проверка качества готового изделия. | Знать: операции окончательной отделки изделия, правила безопасной работы с утюгом. Уметь: выполнять утюжку готового изделия, оценивать качество пошива |  |  |
| 74- 75. | Самосто- ятельная работа | Обработка горловины косой двойной обтачкой | 2 | Самостоятельная работа |  |  | Технология обработки среза горловины косой двойной обтачкой | Уметь: обрабатывать срез горловины косой двойной обтачкой |  |  |
| 76. | Бытовая швейная машина с электропри-водом | Бытовая швейная машина с электроприводом | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, скорость. Виды выполняемых работ | Знать: марки бытовых швейных машин, назначение, виды выполняемых работ |  |  |
| 77. |  | Устройство электропривода | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. Устройство электропривода. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом | Знать: суть преимуществ швейной машины с электроприводом, устройство электропривода, правила охраны труда при работе на швейной машине с электроприводом |  |  |
| 78. |  | Бытовая швейная машинка. | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Устройство бытовой швейной машины «Чайка». Назначение машины. Особенности бытовой швейной машины. Рабочие механизмы бытовой швейной машины. | Знать: рабочие механизмы бытовой швейной машины, устройство швейной машины. |  |  |
| 79. |  | Подготовка швейной машины к работе. Выполнение строчек на швейной машине с электроприводом | 1 | Практическая работа |  |  | Подготовка швейной машины к работе. Пуск и остановка швейной машины. Выполнение строчек на швейной машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали | Уметь: работать на швейной машине с электроприводом |  |  |
| 80. |  | Устройство челночного комплекта | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Устройство челночного комплекта. Разборка и сборка челночного комплекта | Знать: устройство челночного комплекта. Уметь: разбирать и собирать челночный комплект |  |  |
| 81. |  | Механизмы регулировки швейной машины | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Механизмы регулировки швейной машины. Регулятор строчки: устройство и назначение | Знать: устройство регулятора строчки. Помнить, что выбор длины стежка зависит от толщины ткани. Уметь: изменять длину стежка |  |  |
| 82. |  | Регулятор натяжения верхней нитки | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Устройство и назначение регулятора верхней нити. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток. Качество машинной строчки | Знать: назначение и устройство регулятора натяжения верхней нитки. Уметь: контролировать качество машинной строчки, регулируя натяжение верхней и нижней ниток |  |  |
| 83. |  | Мягкие складки как один из видов отделки белья, лёгкого белья | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Значение мягких складок для отделки белья, лёгкого платья. Конструкция мягких складок. Правила расчёта ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое | Знать: сферу применения мягких складок, их конструкцию. Уметь: рассчитывать расход ткани на мягкие складки |  |  |
| 84- 85- 86. |  | Выполнение мягких складок, заложенных в разные стороны | 3 | Комбинирован ный |  |  | Разметка и выполнение мягких складок, заложенных в разные стороны | Знать: конструкцию складок. Уметь: размечать и выполнять мягкие складки |  |  |
| 87- 88- 89. |  | Выполнение мягких складок, заложенных в одну сторону | 3 | Комбинирован ный |  |  | Разметка и выполнение мягких складок, заложенных в одну сторону | Знать: конструкцию складок. Уметь: размечать и выполнять мягкие складки, заложенные в одну сторону |  |  |
| 90. | Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью | Накладной карман: назначение и фасоны | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Накладной карман: назначение и фасоны. Виды накладных карманов. Название срезов детали кармана. Отделка накладных карманов | Знать: назначение, фасоны, виды накладного кармана |  |  |
| 91. |  | Раскрой гладкого накладного кармана | 1 | Комбинирован ный |  |  | Правила раскроя гладкого накладного кармана прямоугольной формы. Припуски на обработку срезов | Уметь: выполнять раскрой гладкого накладного кармана прямоугольной формы с учётом припусков на обработку срезов |  |  |
| 92- 93. |  | Обработка гладкого накладного кармана и соединение его с основной деталью | 2 | Комбинирован ный |  |  | Обработка верхнего среза гладкого накладного кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обработка боковых и нижнего срезов накладного кармана прямоугольной формы. Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Соединение кармана с основной деталью | Знать: технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Уметь: выполнять обработку срезов гладкого накладного кармана прямоугольной формы и соединять его с изделием |  |  |
| 94. |  | Раскрой накладного кармана с отворотом | 1 | Комбинирован ный |  |  | Детали накладного кармана с отворотом. Раскрой накладного кармана с отворотом с учётом припусков на обработку | Знать: детали накладного кармана с отворотом, правила раскроя. Уметь: выполнять раскрой деталей кармана с отворотом с учетом припусков на обработку, проверять качество выполненной работы |  |  |
| 95- 96. |  | Обработка накладного отворотом | 2 | Комбинирован ный |  |  | Обтачивание отворота. Обработка боковых и нижнего срезов кармана овальной формы с отворотом. Шаблон. Требования к качеству выполняемой работы | Уметь: выполнять обработку накладного кармана с отворотом, контролировать качество работы |  |  |
| 97. |  | Соединение накладного кармана с отворотом с основной деталью | 1 | Комбинирован ный |  |  | Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Намётывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке | Уметь: выполнять соединение кармана с отворотом с основной деталью отделочной строчкой |  |  |
| 98. | Обработка подкройной обтачкой внешнего угла | Подкройная обтачка | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Угол в швейном изделии (прямой, тупой, острый). Подкройная обтачка. Применение подкройной обтачки. Обтачки из отделочной ткани. Ширина обтачки | Знать: назначение подкройной обтачки и сферу её применения |  |  |
| 99. |  | Изготовление выкройки (лекала) подкройной обтачки и её раскрой | 1 | Комбинирован ный |  |  | Изготовление выкройки (лекала) подкройной обтачки. Раскрой обтачки для обработки прямого внешнего угла (по лекалу) | Уметь: изготовить выкройку подкройной обтачки и раскроить её |  |  |
| 100. |  | Обработка прямых углов подкройной обтачкой на образце | 1 | Комбинирован ный |  |  | Обработка прямых углов обтачкой на лицевую сторону. Значение надсечек. Вымётывание канта при обработке детали подкройной обтачки | Знать: назначение надсечек, технологию вымётывания канта. Уметь: обрабатывать прямые углы подкройной обтачкой на лицевую сторону |  |  |
| 101. |  | Обработка острого угла подкройной обтачкой на образце | 1 | Комбинирован ный |  |  | Раскрой подкройной обтачки для обработки острого угла (по крою изделия). Обработка острого угла обтачкой на изнаночную сторону | Уметь: выполнять раскрой обтачки по крою изделия, обрабатывать острый угол обтачкой на изнаночную сторону |  |  |
| 102. | Построение чертежа и раскрой фартука для работы | Льняное волокно и его свойства | 1 | Объяснение нового материала. Лабораторная работа |  |  | Растительные волокна (лён). Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна. Действие воды и тепла на льняное волокно | Знать, как получают льняные волокна и каковы их свойства. Уметь: проводить исследование свойств волокна |  |  |
| 103. |  | Знакомство с изделием (фартук с нагрудником) | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Специальная одежда. Фартук: назначение, фасоны, ткани для пошива. Название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали | Знать: назначение фартука, название его деталей и контурных срезов. Уметь: описывать изделие |  |  |
| 104. |  | Снятие мерок для построения чертежа деталей фартука | 1 | Комбинирован ный |  |  | Правила снятие мерок. Мерки для построения чертежа фартука | Знать: мерки для построения чертежа фартука. Уметь: проводить обмер фигуры, записывать мерки |  |  |
| 105. |  | Построение чертежа фартука с нагрудником в масштабе 1:4 | 1 | Практическая работа |  |  | Построение чертежа фартука с нагрудником | Уметь: проводить расчёты, строить чертёж фартука |  |  |
| 106. |  | Построение чертежа фартука в натуральную величину | 1 | Практическая работа |  |  | Выполнение расчётов по своим меркам. Построение чертежа фартука с нагрудником в натуральную величину. Подготовка выкройки к раскрою. | Уметь: выполнять построение чертежа фартука с нагрудником в натуральную величину, подготовка выкройки к раскрою |  |  |
| 107. |  | Подготовка ткани к раскрою. | 1 | Комбинирован ный |  |  | Подготовка ткани к раскрою. Правила экономного расходования ткани при раскрое. Требования к качеству выполняемой работе | Знать: правила подготовки ткани к раскрою, правила экономии ткани при раскладке деталей. Уметь: выполнять подготовку ткани к раскрою, раскраивать детали, контролировать качество кроя |  |  |
|  |  | Раскладка деталей на ткани. Раскрой деталей изделия. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108- 109. |  | Подготовка деталей кроя фартука к обработке | 2 | Практическая работа |  |  | Способы перевода контурных линий. Подготовка деталей кроя фартука к обработке. Контрольные линии | Знать: способы перевода контурных линий. Уметь: подготавливать детали кроя фартука к обработке |  |  |
| 110. | Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой | Виды ткани. Отделка тканей | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Виды ткани (суровая, гладкокрашенная, печатная, пестротканая, меланжевая). Отделка тканей (отбеливание, крашение, печатание) | Знать: продукцию ткацкого производства и способы отделки тканей |  |  |
| 111. |  | Составление плана пошива фартука с нагрудником | 1 | Урок-беседа |  |  | Последовательность операций пошива на основе предметно-технологической карты | Уметь: под руководством учителя составлять план пошива фартука с нагрудником, ориентироваться в работе по образцу изделия |  |  |
| 112. |  | Обработка бретелей обтачным швом | 1 | Практическая работа |  |  | Обработка бретелей обтачным швом. Требование к качеству выполняемой работе | Знать: технологию выполнения обтачного шва. Уметь: выполнять обработку бретелей обтачным швом, контролировать качество работы |  |  |
| 113. |  | Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей | 1 | Практическая работа |  |  | Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Отделочная строчка. Требования к качеству выполняемой работе | Уметь: обрабатывать парные детали нагрудника с одновременным втачиванием бретелей, выполнять отделочную строчку, проверять качество выполненной работы |  |  |
| 114. 115. |  | Виды обработки боковых и нижнего срезов части фартука | 1 | Практическая работа |  |  | Виды обработки боковых и нижнего срезов части фартука. Обработка боковых и нижнего срезов нижней части фартука подкройной обтачкой из отделочной ткани. Обработка срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Требования к качеству выполняемой работе | Знать: способы обработки боковых и нижнего срезов нижней части фартука. Уметь: выполнять обработку боковых и нижнего срезов нижней части фартука |  |  |
|  |  | Обработка боковых и нижнего срезов части фартука | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. |  | Обработка карманов | 1 | Практическая работа |  |  | Способы обработки верхнего среза кармана. Обработка боковых и нижнего срезов кармана. Требование к качеству выполняемой работе | Знать: способы обработки верхнего среза кармана. Уметь: выполнять обработку срезов накладного кармана |  |  |
| 117. |  | Соединение карманов с нижней частью фартука | 1 | Практическая работа |  |  | Разметка мест прикрепления карманов. Соединение карманов с нижней частью фартука накладным швом. | Знать: способы соединения кармана с основной деталью. Уметь: выполнять соединение кармана с нижней частью фартука |  |  |
| 117. |  | Обработка пояса обтачным швом | 1 | Практическая работа |  |  | Обработка пояса обтачным швом. Требования к качеству выполняемой работе | Знать: технологию выполнения обтачного шва. Уметь: выполнять обработку пояса обтачным швом |  |  |
| 119. |  | Обработка верхнего среза нижней части фартука | 1 | Практическая работа |  |  | Способы обработки верхнего среза (собирание сборок или закладывание мягких складок). Выполнение сборки машинным способом. Равномерное распределение сборок. Обработка верхнего среза нижней части фартука | Знать: способы обработки сборок. Уметь: выполнять обработку верхнего среза нижней части фартука |  |  |
| 120. |  | Соединение деталей фартука | 1 | Комбинирован ный |  |  | Соединение нижней части фартука с нагрудником и поясом. Выполнение отделочной строчки. Требования к качеству выполняемой работы | Уметь: выполнять соединение нижней части фартука с нагрудником и поясом |  |  |
| 121. |  | Окончательная отделка изделия | 1 | Комбинирован ный |  |  | Удаление временных строчек. Утюжка готового изделия. Складывание изделия. | Знать: правила безопасной работы с утюгом. Уметь: выполнять окончательную отделку изделия |  |  |
| 122- 123. | Самостоя-тельная работа | Изготовление накладного прямого кармана | 2 | Самосто-ятельная работа |  | Технология изготовления накладного прямого кармана и соединение его с основной деталью |  | Уметь: обрабатывать срезы кармана, соединять его с основной деталью с выполнением отделочной строчки с ориентиром на ширину лапки |  |  |
| 124. | Построение чертежа и раскрой поясного спортивно го белья | Знакомство с изделием (шорты) | 1 | Объяснение нового материала |  |  | Поясные изделия. Шорты: фасоны, ткани для пошива. Название деталей и срезов выкройки шорт. | Знать: название деталей и контурных срезов шорт, ткани для пошива |  |  |
| 125. |  | Снятие мерок | 1 | Комбинирован ный |  |  | Мерки для построения шорт. Правила снятия мерок | Знать: мерки для построения чертежа шорт. Уметь: проводить обмер фигуры |  |  |
| 126. |  | Построение чертежа шорт в масштабе 1:4 | 1 | Комбинирован ный |  |  | Построение чертежа шорт. Прибавки на свободное облегание | Знать: правила оформления чертежей. Уметь: строить чертёж шорт |  |  |
| 127- 128. |  | Построение чертежа шорт в натуральную величину | 2 | Практическая работа |  |  | Построение чертежа шорт в натуральную величину. Подготовка деталей выкройки к раскрою | Уметь: выполнять построение чертежа шорт, подготавливать детали выкройки к раскрою |  |  |
| 129. |  | Раскрой шорт | 1 | Практическая работа |  |  | Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки шорт. Раскрой изделия | Знать: правила подготовки ткани к раскрою. Уметь: выполнять рациональную раскладку деталей на ткани, раскрой изделия |  |  |
| 130. |  | Подготовка деталей кроя к обработке | 1 | Практическая работа |  |  | Подготовка деталей кроя к обработке. Способы перевода контурных линий. Контрольные линии. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза | Знать: способы перевода контурных линий. Уметь: подготавливать детали кроя к обработке |  |  |
| 131. |  | Составление плана пошива шорт | 1 | Урок-беседа |  |  | Составление плана пошива шорт с опорой на предметно-технологическую карту | Уметь: составлять план пошива шорт |  |  |
| 132- 133. |  | Обработка боковых, шаговых срезов шорт | 2 | Практическая работа |  |  | Обработка боковых срезов шорт. Соединительные бельевые швы. Обработка шаговых срезов шорт. Требования к качеству выполняемой работы | Знать: соединительные швы. Уметь: выполнять обработку боковых и шаговых срезов шорт, контролировать качество выполненной работы |  |  |
| 133. |  | Соединение правой и левой деталей шорт | 1 | Практическая работа |  |  | Соединение правой и левой деталей шорт. Технические требования к выполняемой работе | Знать: технологию выполнения швов. Уметь: выполнить соединение правой и левой деталей шорт запошивочным швом, контролировать качество выполнения шва |  |  |
| 134- 135. |  | Обработка верхнего среза шорт | 2 | Практическая работа |  |  | Краевые швы. Обработка верхнего среза шорт швом вподгибку с закрытым срезом. Технические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом | Знать: технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Уметь: выполнить обработку верхнего среза шорт швом вподгибку с закрытым срезом |  |  |
| 136. |  | Обработка нижнего среза шорт | 1 | Практическая работа |  |  | Краевые швы. Технические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом. Обработка нижнего среза шорт. | Знать: технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Уметь: выполнить обработку нижнего среза шорт швом вподгибку с закрытым срезом, контролировать качество шва |  |  |
| 137. |  | Окончательная отделка изделия | 1 | Практическая работа |  |  | Окончательная отделка изделия: удаление строчек временного назначения, вдевание резиновой тесьмы в верхний срез шорт, утюжка изделия, складывание изделия. Оценка качества изделия | Знать: правила безопасной работы с утюгом. Уметь: вдевать резиновую тесьму, утюжить изделие, оценивать качество изделия (сравнивать с образцом) |  |  |
| 138- 139- 140. | Итоговая контрольная работа | Изготовление фартука на поясе по готовому крою. | 3 | Контрольная работа |  |  | Технология пошива фартука на поясе | Уметь: выполнить пошив фартука на поясе. |  |  |