## Использование металла, дерева и стекла

1.0 Политика:

Предотвращение инцидентов при использовании стекла, дерева, волокна и пластика.

2.0 Цель:

Процедура определяет систему контроля при работе с деревом, волокном, пластиком, стеклом и иными хрупкими материалами, используемыми на предприятии.

3.0 Сфера применения:

Процедура включает порядок действий при таких факторах риска, как поломка стекла в лампах/дверях/окнах, деревянных и пластиковых элементов.

4.0 Ответственность:

Руководитель группы ХАССП ответственен за проведение процедуры.

Предприятие берет на себя ответственность за снижение риска загрязнения продуктов питания частицами металла, дерева и стекла. Все рабочие должны принять предупредительные меры и обеспечивать защиту продуктов питания от загрязнения частицами металла, дерева и стекла.

Несмотря на то, использует наше предприятие стекло, дерево и металл в процессе производства или нет, мы следуем инструкциям по предотвращению такого загрязнения, данным ниже.

5.0 Процедура:

5.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТЕКЛА:

- При производстве, транспортировке и хранении продукции запрещается использование стекла. Стоит избегать использования инструментов, сделанных из дерева, пластика, полиэстера или волокна для обеспечения защиты продукции от загрязнения.

- Лампы, используемые в процессе производства и упаковки, должны быть защищены.

- При обнаружении поломки ламп или иных стеклянных элементов место обнаружения и окружающая территория минимум 2 кв. м должна быть изолирована; следует убедиться в том, что все частицы разбитого стекла удалены и утилизированы.

- Стекло на перегородках, окнах и дверях должно быть защищено с помощью ламинирования или любым другим эффективным методом. Все оконные стекла должны быть пронумерованы и регулярно проверяться.

5.  Все осветительные приборы должны быть защищены пластиком. Все лампочки, используемые в отделе производства, также должны быть защищены во избежание попадания частиц стекла в продукцию в случае поломки.

6. Процедура предотвращения загрязнения продукции также применима к щеткам, веникам, деревянным ящикам, фанерным листам, пластиковым/стеклянным контейнерам и т.д.

7. Заместитель по АХЧ должен вести журнал учета всех пластиковых контейнеров, ведер, бутылок, щеток, веников, деревянного инвентаря и иных приспособлений, в зоне производства, для регулярного контроля и учета поломок и недостающего инвентаря. В журнале также должна содержаться информация о количестве всех вышеупомянутых приспособлений для мониторинга поломок и ущерба.

5.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕРЕВА:

- Использование деревянного инвентаря применимо только к взаимодействию с мебелью и инфраструктурными объектами.

- Запрещается использование деревянных контейнеров.

5.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТАЛЛА:

- Для предотвращения попадания частиц металла в готовую продукцию используются мощные магниты и фильтры.

- В зонах производства и хранения запрещается использование материалов, способных засорить продукцию частицами металла.

- Все дефектные детали станков должны быть удалены при ремонте.

- При обнаружении сломанных лезвий следует произвести их идентификацию и удаление из зоны производства при условии, если они представляют опасность для продукции.

Журнал учета стекла и пластика ежемесячно проверяется руководитель группы ХАССП.

История документа

| Версия | Автор | Дата | Описание версии Основные изменения, внесенные в предыдущую версию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  | Создание документа |