|  | ###### Должность | ###### И.О. Фамилия | ###### Подпись | ###### Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ | ### Директор |  |  |  |
| РАЗРАБОТАНО | ### Руководитель группы безопасности пищевой продукции |  |  |  |

Процедура предварительного анализа производственного процесса

1.0	Цель

Целью данной процедуры является обеспечение того, что продукция обрабатывается, хранится и распространяется безопасным способом для потребления человеком.

2.0	Область применения

Процедура охватывает все этапы от приема продукции и ее обработки до производства конечной продукции, ее хранения и распределения (реализации). Она охватывает всю деятельность предприятия во всех производственных помещениях.

3.0	Ответственность

Ответственность за анализ производственных процессов лежит на рабочей группе ХАССП.

4.0	Описание

4.1	Рабочая группа ХАССП была образована с учетом потребностей в знаниях и опыте ее членов, необходимых для разработки и реализации системы безопасности пищевой продукции на предприятии. К работе группы ХАССП при необходимости могут привлекаться любые сотрудники предприятия с целью получения дополнительной информации группой ХАССП, а также внешние эксперты для дополнительного руководства и поддержки.

Ответственность членов рабочей группы ХАССП

| № | Должность | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Директор | Общая ответственность в качестве высшего руководства |
| 2 | Руководитель группы безопасности пищевой продукции | Несет общую ответственность за координацию функционирования всей системы менеджмента безопасности пищевой продукции на предприятии; осуществляет общее руководство, выдает рекомендации и экспертное мнение относительно системы. |
| 3 | Члены рабочей группы | Несут ответственность за общее внедрение системы безопасности на производственных площадках в рамках своей области ответственности |
| 4 | Заместитель по АХЧ | Ответственный за внедрение системы безопасности пищевой продукции в области обеспечения качества, проведения анализа по качеству продукции. |
| 5 | Руководитель группы безопасности пищевой продукции | Ответственный за установление надлежащего контроля и руководства за компетентностью персонала и обучением |
| 6 | Эксперт ХАССП (внешний) | Общее руководство, советы и экспертные заключения по всей системе, связанные с безопасностью продукции. |

4.2	Описание продукции и сбыт:

    - Сырье для различных продуктов закупается, тестируется и обрабатывается в соответствии с блок-схемой процесса, а также упаковывается в соответствии с установленными методами упаковки.

    - Для анализа производственного процесса используется описание входящего сырья и описание готовой продукции. Описание сырья и готовой продукции может включать следующие характеристики (в различных комбинациях, удобных для анализа и обеспечивающих полноту анализа):

- Наименование сырья/материала/продукции

- Наименование процесса

- Состав сырья/материала/продукции

- Важные характеристики сырья/материала/продукции (микробиологические, физико-химические, показатели безопасности)

- Информацию о потребительской и транспортной упаковке

- Информацию о маркировке

- Требования к хранению (условия и срок хранения)

- Требования к сбыту и распределению (реализации, транспортировке, подаче)

- Целевая группа потребителей

- Назначение по использованию

- Законодательные требования и нормативные документы

Описание сырья, материалов и готовой продукции должно обновляться / изменятся по мере добавления новой продукции или изменений характеристик.

В качестве описания сырья используются качественные удостоверения, протоколы испытаний на сырье, ГОСТ, СанПиН, ТР ТС, в качестве описания готовой продукции – ГОСТ, ТУ, СанПиН, ТР ТС.

    - Продукция хранится, обрабатывается и реализуется в надлежащих условиях.

    - Предусмотренное применение: наша продукция производится для непосредственного потребления в пищу.

4.3	Технологическая схема процесса

Группой ХАССП разработана детальная схема процесса по каждому участку. Схемы охватывают каждый шаг в процессе с момента получения сырья до реализации продукции. Технологические схемы проверяются на месте рабочей группой ХАССП для каждого производственного участка.

4.5   	Верификация технологической схемы

После завершения подготовки технологической схемы производится проверка схемы на местах для обеспечения точности и полноты схемы.

Рабочая группа ХАССП проверила блок-схемы в цехах и на участках, сверяя каждую блок-схему с фактической технологической цепочкой.

По мере добавления новых процессов или изменений в схему вносятся соответствующие изменения.

После верификации блок-схемы утверждаются руководителем группы безопасности пищевой продукции.

Рабочая группа ХАССП проверяет технологические схемы один раз в год, чтобы обеспечить их постоянную адекватность.

4.6   	Поэтажный план предприятия

Детализированный поэтажный план предприятия с указанием потока сырья, материалов, готовой продукции и персонала был подготовлен на предприятии и проверен после подготовки.

Поэтажный план должен проверяться рабочей группой ХАССП не реже, чем один раз в год, чтобы обеспечить его постоянную адекватность.

  - Приложения / Формы

Приложение А	Форма технологической схемы производства (блок-схема)

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФОРМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

Схема № ____. Технологическая схема производства:

________ (наименование продукта/процесса) _________________________________________

- продукт / процесс

- переход

- сырье

- отходы производства

ККТ №		- место (этап) управления критической контрольной точкой

| Лист ознакомления с документированной информацией и изменениями к ней |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата ознакомления | Ф.И.О., должность | Подпись об ознакомлении |  |  |
|  |  | Основной документ Дата ввода в действие «___» ____ 20__г | Изм.№1 Дата ввода в действие «___» ____ 20__г | Изм.№2 Дата ввода в действие «___» ____ 20__г |