Идентификация и прослеживаемость продукции

- Политика:

Все входящее сырье и материалы, а также готовая продукция должны быть идентифицируемы и прослеживаемы.

- Цель / предмет:

Обеспечение четкой идентификации и прослеживаемости сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции для обеспечения возможности отслеживание реализованной продукции в случае получения жалоб со стороны потребителей.

- Сфера применения:

Процедура описывает процесс идентификации и прослеживаемости для сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции, выпускаемой предприятием.

Настоящая документированная процедура применяется на следующих этапах:

- сырье;

- конечная продукция;

- вспомогательные материалы.

- Ответственность:

Ответственность за исполнение процедуры несет руководитель группы ХАССП, а также персонал на местах, указанный в процедуре.

- Термины и определения:

Входящая продукция – вся продукция, поставляемая на предприятие третьими лицами: сырье, упаковочный материал.

Готовая продукция – продукция, производимая предприятием и реализуемая третьим лицам.

Идентификация – признание тождественности, соответствие одного предмета другому.

Партия – любое количество однородной по качеству продукции, выработанной по одному нормативному документу, на одном предприятии (линии), в одну смену, за один технологический цикл, предъявленная к одновременной сдаче-приемке, сопровождаемая одинаковыми сопроводительными документами установленной формы.

- Нормативные ссылки:

ХАССП-13 		Процедура управления несоответствующей продукцией и утилизация

ХАССП-06 		Процедура изъятия продукции

ХАССП-09 		Процедура управления несоответствиями, коррекцией, корректирующими и предупреждающими действиями

- Процедура:

  - Идентификация и отслеживание сырья, ингредиентов, химико-физических веществ и упаковочного материала

Сырье и вспомогательные материалы на предприятие поступают с сопроводительными накладными, где проставляется вес и физико–химические показатели.

Каждая партия сырья, поступающего на предприятие, сопровождается следующими документами:

- Протокол испытаний на партию продукции, проведенных в независимых лабораториях;

- Декларация о соответствии.

Каждая партия вспомогательных материалов, поступающего на предприятие, сопровождается следующими документами:

- Сертификат соответствия или другой документ о качестве, предусмотренный действующим законодательством.

Каждой партии сырья и упаковочных материалов, поступивших на предприятие, присваивается номер партии, который фиксируется на паллетных листах. Паллетные листы оформляются по форме, указанной на рисунке 1:

Рисунок 1. Форма паллетного листа для сырья/упаковочных материалов

НАИМЕНОВАНИЕ

ПАРТИЯ №_______________ ДАТА ПОСТАВКИ _________

При хранении сырья и упаковочных материалов маркируется каждое товарное место, чтобы исключить невозможность идентификации и прослеживаемости какого-либо объема материалов.

Для каждой партии сырья и вспомогательных материалов осуществляется входной контроль сырья по показателям, указанным в спецификации на соответствующее сырье.

Входной контроль каждой партии сырья и вспомогательных материалов, поступающего на предприятие, производится визуально приемщиком/кладовщиком в момент поступления сырья и вспомогательных материалов, а также контроль ведется с привлечением сторонней аккредитованной испытательной лаборатории путем сдачи проб в указанную лабораторию.

При превышении допустимых пределов производится повторный контрольный анализ. Если контрольный анализ выявляет несоответствие, такое сырье или вспомогательные материалы возвращаются поставщику. До возврата поставщику такое сырье и вспомогательные материалы управляются согласно процедуре ХАССП-13 «Процедура управления несоответствующей продукцией и утилизация».

Все данные регистрируются в «Журнале входного контроля сырья и упаковочных материалов» и обеспечивают прослеживаемость качества поступающего сырья.

Вся документированная информация, поступившая с сырьем и упаковочными материалами от поставщиков, а также результаты дополнительного контроля, осуществляемого предприятием с привлечением сторонних лабораторий (протоколы лабораторных испытаний), хранятся у Руководителя группы ХАССП.

  - Отслеживание продукции в процессе производства

Все этапы производства осуществляются в рамках не одной рабочей смены, поэтому важно полностью контролировать процесс от сырья до готовой продукции. Наличие промежуточных этапов образования и хранения полуфабриката обуславливает необходимость идентификации и маркировки полуфабриката.

Идентификация пищевых отходов производства (брака) осуществляется посредством маркировки отходов. Маркируется каждая упаковочная единица с пищевыми отходами производства, с указанием на маркировке вида отходов («Брак»), даты образования отходов и номера партии готовой продукции, при производстве которой образованы данные отходы.

  - Идентификация и отслеживание продукции в процессе реализации

До реализации допускается только готовая продукция, выработанная в день реализации, что позволяет осуществлять прослеживаемость продукции в процессе реализации.

При возникновении претензий со стороны потребителей продукции или контролирующих органов к качеству и безопасности продукции, технологический процесс ее производства может быть отслежен исходя из даты реализации такой продукции.

Нереализованная готовая продукция идентифицируется как пищевые отходы (с указанием даты образования таких отходов, соответствующей дате выработки продукции) и соответствующим образом утилизируется.

- Отчеты:

  - «Журнал входного контроля сырья и упаковочных материалов»

| Дата отбора проб | Наименование поступившего продукта | № партии | Контролируемые параметры | Соответствие НТД (соответствие +, несоответствие - ) | № протокола | Исполнитель (ФИО, подпись или название лаборатории) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - «Журнал контроля готовой продукции»

| Дата отбора проб | Наименование готового продукта | № партии | Контролируемые параметры | Соответствие НТД (соответствие +, несоответствие - ) | № протокола | Исполнитель (название лаборатории) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

История документа

| Версия | Автор | Дата | Описание версии Основные изменения, внесенные в предыдущую версию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  | Создание документа |